RS-485 vs CAN — So sánh tổng quan

| Tiêu chí | RS-485 | CAN |
| --- | --- | --- |
| Tốc độ | lên đến 10 Mbps | 1 Mbps (CAN 2.0), 8 Mbps (CAN FD) |
| Khoảng cách | 1200m @ 100kbps | 500m @ 125kbps |
| Số node | 32–256 | 112 |
| Collision handling | Không có (half-duplex, software managed) | CSMA/CD built-in |
| Framing | Không có (raw bytes) | Built-in frame + CRC + ACK |
| Error detection | Không có native | CRC + ACK + error frames |
| Automotive standard | Không | Có — ISO 11898 |
| Hardware phổ biến trên devkit | UART (có sẵn) | Cần thêm CAN transceiver + controller |
| ESP32-S3 hỗ trợ | UART native | TWAI (Two-Wire Automotive Interface) native |
| nRF52840/nRF52833 hỗ trợ | UART native | ❌ Không có CAN controller |

Lý do chọn RS-485 — luận điểm bảo vệ

Luận điểm 1 — Hardware constraint quyết định, không phải preference

"CAN là chuẩn automotive lý tưởng, nhưng nRF52840 và nRF52833 bên trong các anchor board không có CAN controller. Thêm external CAN controller (MCP2515) vào mỗi anchor đòi hỏi SPI bus, interrupt line, và firmware driver — trong khi UART đã được SDK hỗ trợ sẵn ở tầng HAL. RS-485 chỉ cần thêm MAX3485 transceiver vào UART có sẵn, không thay đổi gì ở firmware layer."

Đây là luận điểm mạnh nhất và không thể bác bỏ.

Luận điểm 2 — Use case không cần CAN

"CAN được thiết kế cho môi trường multi-ECU với nhiều node cạnh tranh bus liên tục (ABS, airbag, engine ECU...). Trong hệ thống này chỉ có 3 anchor gửi distance data về 1 master, traffic pattern đơn giản và có thể kiểm soát bằng staggered ranging interval. CSMA/CD của CAN là overkill cho bài toán này."

Luận điểm 3 — Thesis scope là UWB ranging, không phải automotive bus

"Đây là thesis về UWB-based digital car key với AI relay-attack detection. RS-485 là transport layer — công cụ để giải quyết hardware UART constraint, không phải đối tượng nghiên cứu. Nếu deploy production thật thì CAN là lựa chọn đúng, nhưng trong prototype thesis với devkit sẵn có thì RS-485 là pragmatic choice."

Luận điểm 4 — Nếu thầy vẫn ép

"ESP32-S3 có TWAI (CAN) controller native. Nếu thay thế cả 3 anchor bằng board có CAN controller (ví dụ STM32-based), thì migration từ RS-485 sang CAN chỉ cần thay transceiver chip và driver layer — UCI protocol và toàn bộ firmware logic bên trên không đổi."

Điểm yếu của RS-485 cần thừa nhận thẳng thắn

Nếu thầy hỏi nhược điểm, thừa nhận luôn để thể hiện hiểu rõ:

- Không có collision detection native → giải quyết bằng staggered ranging interval

- Không có error frame → giải quyết bằng UCI garbage timeout 100ms trong uci_transport.c

- Không phải chuẩn automotive → đúng, đây là prototype thesis không phải production ECU

Tóm lại 1 câu để trả lời thầy

"CAN là lựa chọn đúng cho production, nhưng nRF52840/nRF52833 trên anchor board không có CAN controller. RS-485 tận dụng UART đã có sẵn trong SDK, không thay đổi firmware anchor, và đủ đáp ứng yêu cầu throughput của 3 anchor ở 115200 baud. Đây là quyết định kỹ thuật dựa trên hardware constraint, không phải preference."