LVTN 2026

30/6: được gia hạn đề tài

18/7: nhận hw, check hw xem có hoạt động không -> hoạt động tốt với app apple, hàn linh kiện

20/7: nhận 4 module max485, dây điện, hàn linh kiện

21/7: verify max485, dây điện k lỗi (test uart giữa 2 esp32 -> gửi nhận thành công) nhưng chưa work với thesis. Note: board nối tx – tx module, rx-rx.

Đêm 23/7: verify work với thesis, add delay giữa 2 board -> lí do là DE-RE chưa kịp switch bên trong max485 dẫn đến esp vừa gửi cmd nhưng không kịp nhận payload respone từ nrf (limit hardware).

Sáng 24/7: align delay để module theo kịp tốc độ chuyển tx rx.

Tối 24/7: Build thành công uci.hex cho dwm3001cdk và ttl trực tiếp test thành công. Đã thêm skip_tx_delay nhưng bị lỗi, cần check lại